[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



ТАКТИЛЬНО-ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ
Тактильно-звуковая 3D карта России c микролифтом
АРТ. 59143-1
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]124

1400

580,7

TARTHALHO-8BYROBAS)
BD-RAPTA POCCHH

1790

M47





Целевая группа: для всех категорий МГН.
Тип крепления: напольное (стационарное).
Применение: помещение.
Описание: Изделие представляет собой горизонтальную конструкцию с рельефным изображением территории Российской Федерации. Все географические объекты (границы, возвышенности, русла рек) выполнены в объёмном исполнении для тактильного восприятия. Имеются сенсорные кнопки управления (3D маркеры): красные – столица РФ (г. Москва) и столицы сопредельных государств; зелёные – особо значимые города России; голубые – моря и океаны. При нажатии на кнопку воспроизводится голосовое сообщение с информацией о географических координатах, истории и достопримечательностях объекта. Индукционная петля обеспечивает прямую передачу звука на слуховые аппараты слабослышащих пользователей. Электромеханический подъёмник позволяет регулировать высоту столешницы (от 670 мм до уровня, комфортного для колясочника).
Назначение: для информирования, пространственного и навигационного ориентирования, обучения, развития и социальной адаптации.
Требования к приводу регулировки стола:
· вес: не менее 1,5 кг;

· нагрузка: не менее 500Н;

· напряжение: не более 24В;

· номинальный ток: не более 3А;

· ход: не менее 300 мм;

· рабочая температура: от -25°C до +60°C;

· класс защиты: не ниже IP 66.

Требования к звуковоспроизводящему устройству:

· размер: не менее 4 дюймов;
· мощность: не менее 20Вт;
· чувствительность: не менее 86 дБ;
· сопротивление: не менее 4 Ом;
· частота: не менее 120 Гц;
· полоса пропускания: 95-22000 Гц.
Требования к индукционной системе:

· площадь покрытия: до 1,2 м2 в рабочем диапазоне 1кГц;
· рабочий диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 10 кГц;
· питание блока-усилителя: 12В;
· максимальная выходная мощность: 7 Вт;
· средний ток потребления (при максимальном сигнале): не более 1А;
· аудиовход: стерео или моно-источник звука с линейным уровнем сигнала;
· диапазон рабочих температур: от 0 до +40°C;
· диапазон температур для транспортировки: от -20°C до +40°C;
· степень защиты: IP 42.
Материал изготовления: листовая сталь (Ст08пс, Ст3пс); труба круглая 38х2 мм (Ст); труба профильная 20х20х1,5 мм (Ст); порошковая покраска; МДФ; ПВХ.
Габаритный размер (ВхШхГ): 670х1790х1147 мм
Цветовое исполнение: 
· элементы корпуса - серый (RAL 7004);
· столешница – полноцветный.

Вес: 250 кг 
Монтаж: осуществляется специалистами на подготовленное ровное основание с подключением к сети 220 В, фиксацией опор и настройкой микролифта и аудиосистемы.

Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


