[image: image2.png]ngg;rmranb



[image: image3.emf] 

 



ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ ТАБЛО ДЛЯ МГН

Визуально-акустическое табло с радиомодулем (FM), датчиком температуры и активацией при помощи датчика движения
Арт. 51861
[image: image1.jpg]1850

400

100




Целевая группа: для МГН 
Назначение: для визуального и акустического информирования МГН
Обоснования применения: ГОСТ Р 51671-2020
Применение: улица
Описание: Визуально-акустическое табло (ВАТ) предназначено для получения

информации, доступной для восприятия всеми категориями посетителей, включая маломобильные группы населения. Устройство одновременно воспроизводит визуальные и акустические сообщения, активация которых происходит за счет встроенного ИК датчика движения. Как только человек приближается к устройству на расстояние менее 5 метров, система начинает передавать заранее записанную информацию.
Материал изготовления: металлопластиковый корпус (порошковая покраска)
Цвет: чёрный
Габаритный размер (ВхШхГ): 400х1874х100 мм
Вес: 15 кг

Технические характеристики: 

· Напряжение питания: 220 В;
· Датчик температуры: есть;
· ИК датчик движения: есть; 
· Разрешение табло: 32 х 160 пикс.;
· Цвет свечения: красный;
· Яркость светодиода: 3,5 Кд;
· Высота информационного поля: 320 мм;
· Тип загрузки: через порт USB (флеш-карта);

· Формат записи звуковых сообщений: МРЗ;
· Формат карты для записи звуковых сообщений: SD;
· Диапазон частот: 80 – 16 000 Гц;
· Резонансная частота :120 Гц;
· Звуковое давление: 0-85 дБ;
· Мощность динамика: 10 Вт
Монтаж: производится посредством крепления уголков, в количестве 4-х штук, 
к стене или к самому устройству при помощи дюбель-гвоздей М6.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


