[image: image2.png]ngg;rmranb



[image: image3.emf] 

 



ТАКТИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПИКТОГРАММЫ NEW ГОСТ Р 52131
Пиктограмма тактильная, модульная "Доступность объектов для инвалидов по зрению и в креслах-колясках", с наклонным полем, двухсекционная, М5
АРТ. 50363-05
[image: image1.jpg]1





Целевая группа: Тотально слепые, слабовидящие.

Обоснования применения: СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 52131-2019; ГОСТ Р 56832-2020.
Для информационного обеспечения людей, включая слепых и слабовидящих. 

Тип: Тактильный указатель.
Применение: Подходит для размещения в зонах предоставления услуг, автостоянках, на входах и выходах из социально значимых учреждений, санитарно-бытовых помещениях, лифтах, зонах отдыха, путях эвакуации и других местах, где необходимо обозначить доступность для лиц с ограниченными возможностями.
Назначение: Для информирования о доступности объекта для людей с нарушениями зрения и инвалидных колясок.
Описание: Изделие представляет собой модульный тактильный указатель, который передаёт сведения о доступности объекта или сооружения для людей с дисфункцией зрения и лиц в инвалидных креслах посредством инфографики. Указатель адаптирован к восприятию слабовидящими и тотально незрячими людьми. Конструкция изделия обеспечивает возможность самостоятельной замены информации пользователем, в случае необходимости. Конструктивно изделие выполнено с вертикальным расположением пиктограмм, имеет 2 секции для размещения тактильных указателей, а также наклонную поверхность, расположенную под углом 300, предназначенную для размещения тактильной таблички.  
Материал изготовления: 
· рамка – алюминиевый профиль; 
· торцевые заглушки – полистирол 4 мм; 
· тактильная пиктограмма ПВХ 3 мм, с двухслойным полимерным покрытием; 
· тактильная табличка – ПЭТ-А 0,5 мм, с нанесением пленки.
Цвет: Для обеспечения оптимальных условий восприятия слабовидящим человеком тактильная пиктограмма «Доступность для инвалидов по зрению» должна иметь желтый цвет поверхности с нанесением рельефно стилизованного изображения черного цвета.  
Габаритный размер (ВхШхГ): 395х158х30 мм
· размер видимого поля тактильных пиктограмм (ВхШ): 150х150 мм; 
· размер видимого поля тактильной таблички (ВхШ): 30х150 мм. 
Вес: 0,84 кг
Монтаж: Скрытое крепление (присверливание к поверхности через отверстия в алюминиевой рамке с использованием саморезов). 
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


