[image: image3.png]ngg;rmranb



[image: image4.emf] 

 



ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ БАССЕЙНА
Подъемное устройство для бассейнов из нержавеющей стали, электромеханический тип с аккумулятором
Арт. 50569
[image: image1.jpg]1250-2050

@38

bnok unpaBnenus

nodsbEMHUKOM

1250

10°
T #38 [ pys0noduEmsocms
@30 - 30 140 ke
80 3
=]
>
@51
1200
175
&5
103 <
MakcumanbHas znyduta
onycKatus - 1165 MM 190,
$210 \
A
1820-2130 |




[image: image2.jpg]



Целевая группа: для МГН.
Назначение: для обеспечения спуска/подъёма людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата в воду.
Обоснования применения: СП 31-113; сертификат ТР ТС 010/2011.
Описание: Изделие представляет собой стационарную конструкцию, состоящую из нескольких частей: подъёмника, штанги верхней и нижней, подвеса, ручки, сиденья, опоры для ног, блока и пульта управления, привода движения (актуатора). В основу изделия включены круглые и профильные металлические трубы. Для обеспечения комфортных условий при эксплуатации, имеется возможность как самостоятельной регулировки глубины опускания в воду, так и при помощи пульта дистанционного управления, на глубину до 1145 мм. Для подключения гидравлической системы необходим поливной шланг с давлением 3-4 Бар. Грузоподъемность устройства до 140 кг.   
Материалы: каркас – нерж. сталь AISI 304; сиденье – HPL-пластик.

Цвет: каркас – зеркальный; сиденье – коричневый (RAL 8007).
Габаритный размер (ВхШхГ): 1250х1820х585 мм

Вес: 45 кг

Монтаж: Сборка изделия осуществляется посредством болтового соединения. Нельзя монтировать на мягкие основания из кирпича, гравия, древесины и т.д. Разрешается устанавливать только на армированном бетоне, выполненном из цементного состава М400 на анкерные болты диаметром не менее 14 мм.

Производитель:  Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт: www.TIFLOCENTRE.ru


