[image: image4.png]ngg;rmranb



[image: image5.emf] 

 



ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ БАССЕЙНА
Лестница доступного входа в бассейн для инвалидов
Арт. 52253
	[image: image1.jpg]TTT1

111





	[image: image2.jpg][N

350

238

1000

S

3436

1048

173

2200

900

2000

991

#50

$88

300

1028

®navey
A (15)
880

435 3 omb. #6

MpomuBockons3sian
pesutobas onopa
B (15)

®

250






Целевая группа: для МГН.
Назначение: для обеспечения безопасного, комфортного и травмобезопасного спуска и подъёма МГН (включая лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата) в бассейнах общественного и частного назначения.
Обоснования применения: ГОСТ Р 51261-2022; СП 59.13330.2020.
Применение: рекомендуется к установке в общественных и частных плавательных бассейнах, аквапарках, реабилитационных центрах, санаториях и иных объектах с водной средой, где требуется обеспечение доступной среды для МГН.
Описание: Изделие представляет собой цельносварную лестницу, состоящую из двух поручней, двух перемычек, четырнадцати перекладин, семи ступеней, двух ног, двух регулировочных ног, фланцев поручня, соединительных заготовок, заглушек, напольных пятаков и крепёжных элементов, соединённых между собой в единую конструкцию. Все элементы выполнены из цельных труб (без сварных соединений из обрезков), диаметр поручней — не менее 38 мм, толщина стенки трубы — не менее 1,5 мм. Конструкция имеет антискользящее покрытие и резиновые опоры, не нарушающие гидроизоляцию.
Материалы изготовления:
· поручни, перекладины и несущие элементы – труба круглая (AISI 304) 38х1,5 мм;

· ступени – листовая сталь (AISI 304) 1,5 мм;
· заглушки и фланцы – листовая сталь (AISI 304) 3 мм.
Цветовое исполнение: зеркальное. 
Габаритные размеры: 
· общий размер (ВхШхГ): 2200х1028х2000 мм;
· размер одной ступени (ВхШхГ): 40х900х300 мм;
· высота между двумя ступенями: 139 мм;
· расстояние между краями ступеней: 240 мм. 
Вес: 45,3 кг 

Монтаж: осуществляется путём фиксации фланцев к подготовленным бетонным или плиточным основаниям пола с помощью анкерных болтов 6х40 мм, установленных в предварительно просверлённые отверстия.
[image: image3.jpg]MonmaxHas cxeMa

|
){op B HuxHiol cmerky Baccedna pesunobeix lonop
I

Mokmax Ha awkepHbie Sonmei 6x40 mM |

E (1)

6

I





Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


