[image: image2.png]ngg;rmranb



[image: image3.emf] 

 



СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА
Стойка для пиктограммы и кнопки вызова из нержавеющей стали
Арт. 50571
[image: image1.jpg]25

=
AT &
0 |
0 —
1| o

150

200

150

200

25

Mecmo dns kpennexus

NUKMOZPaMML!

40

1460

Mecmo 3ns kpennewus
KHonKu Bui30Ba nomMowu




Обоснования применения: СП 136.13330.2012
Назначение: для крепления пиктограмм и кнопки вызова
Применение: улица
Описание: стойка представляет собой изделие, выполненное из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к внешним воздействиям и долговечность в эксплуатации. Конструкция стойки обеспечивает возможность крепления пиктограммы и антивандальной кнопки вызова помощи в доступной зоне активации для всех категорий МГН.
Материал изготовления: труба профильная (AISI 304) 40х40х1,5 мм; листовая сталь (AISI 304), 2 и 3 мм
Габаритный размер (ВхШхГ): 1460х200х200 мм
Цвет: зеркальный
Монтаж: крепление стоек осуществляется посредством фланца, имеющего 4 монтажных отверстия диаметром 8 мм. Крепление кнопки вызова и пиктограмм выполняется с помощью кронштейнов: для пиктограмм — кронштейна с отверстиями диаметром 6 мм, для кнопки вызова — 2 кронштейна с отверстиями диаметром 5 мм.
Производитель: Тифлоцентр «Вертикаль».

Сайт:  www.TIFLOCENTRE.ru


