Техническое задание

Арт. 60134-5
Наименование объекта закупки
Алфавит русский для детей, шрифт Брайля, тактильный

Цель закупки 
Обеспечение надёжного и удобного инструмента для обучения и развития незрячих людей, развития навыков чтения и письма на русском языке, а также расширения кругозора и улучшения коммуникативных способностей.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой комплект тактильных карточек (табличек), в количестве 33 шт., каждая из которых содержит одну букву русского алфавита и соответствующее ей обозначение шрифтом по системе Брайля.

	Требования к используемым материалам
	Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик:

- карточки (таблички) должны быть изготовлены из вспененного ПВХ толщиной не менее 2 мм (цвет – полноцветный);
- коробка для хранения должна быть выполнена из березовой фанеры толщиной не менее 3 мм (сорт ФК 2/2 Ш2, цвет – полноцветный).

	Требования к общему исполнению
	Нанесение изображений и текста выполняется методом полноцветной УФ-печати для улучшения визуального распознавания слабовидящими людьми.
Коробка печатается с двух сторон, собирается и склеивается из 9 фрагментов.
Изготовление включает использование фрезерно-гравировального (для табличек) и лазерно-гравировального (для коробки) оборудования.

	Требование к геометрическим размерам
	Габаритные размеры коробки должны быть не менее:
- высота: 114 мм;
- ширина: 167 мм;
- глубина: 132 мм.

Габаритный размер одной карточки (таблички) должен быть не менее:
- высота: 2 мм;
- ширина: 105 мм;

- глубина: 149 мм.



	Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения
	Обеспечение возможности изучения и запоминания букв через сочетание полноцветной печати и системы Брайля.
Рекомендуется совместимость с устройством «Тифломаркер» 
(арт. 10826, приобретается отдельно), позволяющим незрячим пользователям получать голосовую информацию без посторонней помощи.

	Требование к тактильной поверхности
	Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой поляризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Карточки должны иметь гладкую поверхность и чётко выдавленный рельефный шрифт Брайля. Каждая буква должна быть чётко различима на осязание для эффективного запоминания и узнавания. 
Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0,8 мм по ГОСТ Р 51671-2020.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.

	Требования к упаковке


	В целях сохранности товара, изделие должно быть упаковано в термовакуумную упаковку.

	Требования к товарам/услугам/ работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация

Алфавит русский для детей, шрифт Брайля, тактильный – 1 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия
–
2

