Техническое задание

Арт. 52337-1
Наименование объекта закупки

Стол для игры в настольный теннис для слепых шоудаун
Цель закупки 
Оборудование спортивных учреждений, реабилитационных центров, учебных заведений и иных организациях, обеспечивающих проведение тренировок и соревнований по спортивной игре для незрячих и слабовидящих.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки
	Стол для игры в шоудаун представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: двух столешниц с тактильной разметкой и зонами; четырёх бортов с воротами; раздельного экрана; алюминиевой рамы с регулируемыми опорами; комплекта крепёжных и фурнитурных элементов. 
Изделие предназначено для попарного соединения в игровую зону. Конструкция обеспечивает устойчивость, регулировку по высоте, тактильную и акустическую обратную связь. 
Стол может использоваться как в одиночном, так и в парном режиме благодаря системе шип-паз для точного соединения двух столешниц. Регулируемые опоры позволяют адаптировать высоту стола под рост игроков (от 700 до 780 мм). 
Имеется возможность быстрой сборки и разборки без специальных инструментов, что обеспечивает универсальность и модульность данного изделия.

	Требования к используемым материалам
	Требования к деревянным и композитным материалам:
Столешница изготовлена из плиты ЛМДФ, толщиной не менее 12 мм, с двухсторонним ламинированием, устойчивая к истиранию. Поверхность матовая, ровная, без пузырей и отслоений. Цвет: тёмно-коричневый.
Упоры, экран, ворота изготовлены из прочного HLP пластика высокого давления, толщиной не менее 0,8 мм, что способствует высокой ударопрочности, стойкости к влаге и УФ-излучению. Цвет: белый (RAL 9016).
Тактильные вставки выполнены из HPL пластика, толщиной не менее 0,8 мм, с матовой поверхностью и выраженной тактильной текстурой, стойкой к истиранию.
Подложка под разметку выполнена из шлифованной фанеры ФК 2/2, толщиной не менее 6 мм, влажностью не более 8%. Сорт шпона – не ниже 2/2. Поверхность отшлифована до гладкости Rz40.
Борта изготовлены из фанеры ФК 2/2 Ш2, толщиной не менее 10 мм, влажностью не более 8%. Имеет высокую упругость, устойчивость к растрескиванию при склейке и гибке.
Внутренние вставки выполнены из фанеры ФСФ 1/2, толщиной не менее 4 мм, с повышенной влагостойкостью.
Тактильная зона выполнена из полистирола, толщиной не менее 4 мм, с повышенной ударопрочностью, обладающая противоскользящей матовой поверхностью. Цвет: белый.
Разделительный экран изготовлен из прозрачного монолитного поликарбоната, толщиной не менее 4 мм, со светопропусканием не менее 85%. Ударная вязкость по Шарпи не менее 25 кДж/м², с защитой от УФ-старения.
Комплект шип-паз выполнен из плиты ЛМДФ, толщиной не менее 12 мм, с имеющимися кромками без сколов.
Комплект заглушек выполнен из плиты ЛМДФ, толщиной не менее 12 мм, с обработанными кромками и радиусом скругления не менее 3 мм.
Требования к металлическим материалам и профилям:
Раскосы и скобы изготовлены из листовой стали марки Ст09г2с, толщиной не менее 3 мм. Покрытие: цинкование или грунт-эмаль, с отсутствием окалины, ржавчины и заусенцев.
Декоративные элементы (пластины, зацепы) изготовлены из листовой стали марки AISI 304, толщиной не менее 2 мм, с матовой поверхностью. Имеется коррозийная стойкость в условиях влажной уборки.
Рамы и опоры изготовлены из алюминиевого профиля 40х20 мм, толщиной не менее 1,5 мм (сплав АД31) и алюминиевого профиля 40х40 мм, толщиной не менее 2 мм (сплав АД31), с имеющимся термоупрочнённым состоянием Т6. Поверхность не имеет трещин, вмятин, следов коррозии.
Крепёжные элементы изготовлены из оцинкованной нержавеющей стали марки А2, обладающей классом прочности не ниже 8,8 для стальных и А2-70 для нержавеющих, с отсутствием дефектов резьбы, сколов и ржавчины. 

	Требования к конструкции изделия
	Конструкционно изделие должно обеспечивать следующие общие требования:
- отсутствие вибраций, прогибов и люфтов при динамической нагрузке во время игры;
- все элементы должны быть травмобезопасными, без острых углов, заусенцев и выступающих крепёжных деталей;
- соответствие правилам игры в шоудаун, удобство использования для незрячих и слабовидящих спортсменов;
- возможность замены отдельных элементов без разборки всей конструкции.
- монтаж без применения специнструмента, с чёткой маркировкой узлов.

Требования к основным узлам и соединениям:
Рама каркаса должна быть собрана из профиля 40х40х2 мм (основные стойки) и 40х20х1,5 мм (поперечины и усиления). Все сварные швы выполняются в кондукторе в среде аргона. Швы должны быть ровными, без пор, подрезов и непроваров. После сварки – обязательная зачистка и полировка. Каркас не должен иметь перекосов более 1 мм на 1 м длины. Проверяется контрольной сборкой на плиту. Все отверстия под болты и заклёпки должны быть высверлены на станке с ЧПУ с допустимым отклонением 0,2 мм. Кромки отверстий – зенкованные или завальцованные. На верхних полках профиля должны быть выполнены отверстия с резьбой М6 с шагом 200 мм для болтового крепления столешницы. 
Столешница должна быть изготовлена из:
- основа: ЛМДФ 12 мм;
- верхний слой: HPL пластик 8 мм; 
- защитное покрытие: поликарбонат 4 мм.
Слои склеиваются на монтажной плёнке под давлением в прессе. Не допускаются пузыри, отслоения и попадание абразива между слоями. Торцы столешницы должны быть закрыты алюминиевым торцевым профилем, установленным на клей Cosmofen. На одной столешнице фрезируется паз, на другой – шип из ЛМДФ. Допустимые отклонения посадки – 0,3 мм. Соединение должно быть плотным, без ступеньки по высоте. Тактильная зона и разметка должны быть вклеены в предварительно выфрезерованные углубления точно по геометрии. Поверхность тактильных элементов должна быть на одном уровне со столешницей. 
Борта должны быть изготовлены из трёх слоёв фанеры, толщиной не менее 4 мм марки ФСР, склеенных в специальной оснастке с выдержкой не менее 20 часов. 
Гибка выполняется по радиусу 230 мм на термоструне или в пресс-форме с предварительным пропариванием. Два борта имеют шип, два – паз для попарного соединения. Соединение должно быть плотным, без щелей. Крепление к раме осуществляется через держатели и стойки из фанеры 10 мм, которые фиксируются к бортам и раме болтами М6х50. После сборки и подгонки борта снимаются, шлифуются и покрываются 4 слоями яхтного лака с межслойной сушкой 20 часов. Покрытие должно быть ровным, без подтёков, глянцевостью 60-70 %.
Ворота должны быть изготовлены из фанеры, толщиной не менее 6 мм с наклеенным HPL пластиком. Конструкция состоит из боковин, нижней планки и тактильной вставки. Сборка на шипах и клее. Крепление к бортам осуществляется над лузами на высоте 55 мм от столешницы. Крепление через алюминиевые уголки и винты М4х30 с потайными головками. Нижний зазор ворот должен быть меньше диаметра мяча (60 мм), чтобы исключить выпадание.
Раздельный экран должен быть изготовлен из монолитного поликарбоната, толщиной не менее 4 мм. Устанавливается в паз на столешнице и фиксируется алюминиевым профилем. Профиль приклеивается к поликарбонату, затем крепится к столешнице винтами М4х10 через цилиндры М4х15. Нижний край экрана должен располагаться на высоте не менее 100 мм от столешницы, а верхний – на высоте не менее 500 мм.
Экран не должен искажать звук и создавать бликов.
Система опор и складывания должна быть изготовлена из профиля 40х40х2 мм с приваренными петлями. Петли, размером 200х45 мм должны иметь цинковое покрытие. Крепление к раме и опорам осуществляется на гаечные заклёпки М6 и винты М6х20. 
В сложенном состоянии: шпингалеты полуавтоматы, установленные на пластинах из нержавеющей стали, фиксируют опору в вертикальном положении. 
В разложенном состоянии: стопор из стали 3 мм с болтом М8х55 и гайкой. 
Регулируемые ножки позволяют корректировать высоту на 15 мм. Ножка должна иметь нейлоновым башмак для защиты пола.

	Требования к геометрическим размерам
	Основные требования к геометрическим размерам и допустимые отклонения:
- длина столешницы: 3660 мм (допуск ± 2 мм);
- ширина столешницы: 1220 мм (допуск ± 2 мм);
- высота стола от пола: 780 мм (допуск: ± 5 мм);
- высота борта над столешницей: 140 мм (допуск: ± 1 мм);
- радиус скругления углов столешницы: 230 мм (допуск: ± 2 мм);
- диаметр лузы: 300 мм (допуск: ± 1 мм);
- диаметр тактильной зоны: 400 мм (допуск: ± 1 мм);
- диаметр зоны разметки: 380 мм (допуск: ± 1 мм);
- высота экрана: 400 мм (допуск: ± 2 мм);
- проём ворот в бортах (ШхГ): 300х100 мм (допуск: ± 1 мм).
Общий габаритный размер в собранном виде (ВхШхГ):
- высота: не более 1260 мм;
- ширина: не более 1300 мм;
- глубина: не более 3730 мм.

	Требования к товарам/услугам/работам
	Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП.

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Стол для игры в настольный теннис для слепых шоудаун – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---

2

