Техническое задание
Арт. 52330-10
Наименование объекта закупки

Качели-бревно подвесные для комплекса «Город Джунглей»

Цель закупки 

Обеспечение оснащения детских, реабилитационных или тактильных пространств (сенсорных комнат, игровых зон, реабилитационных центров) безопасным, износостойким и эстетичным изделием, имитирующим натуральное бревно, для развития тактильных ощущений, двигательной активности и сенсорной интеграции.
Технические характеристики

	Описание объекта закупки


	Изделие представляет собой полое внутри декоративное «бревно» цилиндрической формы, состоящее из металлического каркаса, оцинкованной обшивки, мягкой обивки из ткани Оксфорд 600D, декоративных пластиковых крышек и упаковки в виде гофрокартона. Изделие предназначено для использования в закрытых помещениях, устойчиво к механическим нагрузкам и сохраняет форму при длительной эксплуатации.

	Требования к используемым материалам
	Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, износостойкости и безопасности применяются следующие материалы:

· Каркас: труба профильная Ст3 15×15×1,5 мм, обеспечивающая жёсткость и лёгкость конструкции.

· Обшивка: лист оцинкованный 0,55 мм, вальцованный до диаметра 165 мм, защищающий внутреннее пространство и обеспечивающий форму.

· Обивка: ткань Оксфорд 600D (синий и бежевый цвета), устойчивая к истиранию и загрязнениям.

· Декоративные крышки: ПВХ вспененный белый 5 мм, придающий изделию эстетичный вид.

· Наполнитель: полиэтилен вспененный 20 мм (мат) для мягкости и упругости.

· Крепёж и фурнитура: заклёпки М4×8, винты-кольца М8×80, карабины винтовые М10, шнур полипропиленовый плетёный 12 мм, гайки М8 удлинённые оцинкованные.

	Требования к конструктивному исполнению
	· Конструктивно изделие представляет собой сборную единицу, состоящую из:

· сварного каркаса из профильной трубы (типоразмеры деталей согласно КД);

· оцинкованной обшивки, вальцованной до цилиндрической формы и закреплённой на каркасе заклёпками;

· мягкого мата из вспененного полиэтилена, обёрнутого вокруг каркаса и зафиксированного клеем ТИТАН;

· тканевой обивки из Оксфорда 600D (два комплекта: синий и бежевый), натянутой поверх мата и закреплённой;

· двух декоративных крышек из ПВХ 5 мм, закрывающих торцы бревна;

· двух строп-подвесов из шнура ПП 12 мм с карабинами для фиксации или подвешивания изделия;

· двух винтов-колец М8 для крепления подвесов.

Все соединения выполнены с учётом безопасности: острые кромки отсутствуют, заклёпочные соединения утоплены, ткань плотно прилегает к основанию.

	Требования к габаритным размерам
	Изделие (качели-бревно) без учёта подвесных элементов должно иметь следующие габаритные размеры:
- высота: не менее 240 мм;

- ширина: не менее 1000 мм;

- глубина: не менее 210 мм.

Форма изделия – цилиндрическая, торцы закрыты крышками. 

	Требование к монтажу
	Изделие поставляется в собранном виде, но с возможностью отдельной упаковки подвесных элементов. 

	Требования к исполнителю
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. 


Комплектация
Качели-бревно подвесные для комплекса «Город Джунглей» – 1 шт.;
Шнур полипропиленовый плетеный 12мм – 10 м;

Карабин винтовой М10 – 2 шт.;

Винт-кольцо М8х80 сталь оцинк. – 2 шт.;

Заклёпка М4х8 DIN 7337 Сталь-алюм. вытяжная комбинированая – 9 шт.
Подвес-стропа – 2 шт.;

Паспорт изделия – 1 шт.;
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

–
2

