ТЗ на БК 350
	Показатель
	Значение

	Привод
	электромеханический, фрикционный

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ 4.2/ У1

	Температура эксплуатации
	не уже диапазона: +10°С … +35°С/ не уже диапазона: -40°С…+40°С

	Угол подъема
	не уже диапазона: от 0° до 35°

	Грузоподъемность
	не менее 250 кг

	Скорость движения
	не менее 0,1 м/с, не более 0,15 м/с

	Окраска
	RAL 7035

	Число остановок
	1-4

	Высота подъема
	указать

	Длина пути
	4

	Количество поворотов
	-

	Электропитание для зарядки АКБ
	220В, 50Гц

	Напряжение питания подъемного устройства
	24В

	Мощность электродвигателя
	не менее 0,75 кВт, не более 1,0 кВт

	Частота вращения электродвигателя
	не менее 1500 об/мин, не более 1800 об/мин

	Исполнение электродвигателя
	IP44

	Масса электродвигателя
	не более 6,5 кг

	Тип тормоза
	дисковый

	Диаметр тормозного диска
	не менее 60 мм

	Тип привода тормоза
	электромагнитный

	Масса платформы
	не более 180 кг

	Продолжительность работы без подзарядки
	не менее 2,5 часа

	Ширина подъемного устройства
	не менее 800 мм, не более 1000 мм

	Длина подъемного устройства
	не менее 1000 мм, не более 1250 мм

	Высота подъемного устройства
	не менее 1050 мм, не более 1300 мм

	Количество полиуретановых роликов привода
	не менее 3

	Питание платформы
	от встроенных аккумуляторов

	Открытие/складывание платформы
	ручное

	Складывание/раскладывание поручней
	ручное

	Направляющая магистраль
	гладкая труба из нержавеющей стали

	Шлагбаум
	наличие

	Ловитель
	наличие

	Ограничитель скорости
	наличие

	Буфер
	наличие

	Пульт управления
	наличие

	Ручной аварийный спуск платформы
	наличие

	Панель безопасности снизу платформы
	наличие

	Возможность бокового заезда/выезда
	наличие

	Откидное сиденье
	Нет/наличие

	Выключатели безопасности:

	Ловителя
	наличие

	Слабины приводной цепи
	наличие

	Кнопка «СТОП» на платформе
	наличие

	Закрытия шлагбаумов
	наличие

	Предохранительных закрылков
	наличие

	Кромки безопасности платформы
	наличие

	Выключатель контроля штурвала
	наличие

	Устройство контроля перегрузки
	наличие

	Диспетчерский комплекс «Обь»
	наличие

	Передача информации о срабатывании электрических цепей безопасности
	наличие

	Передача информации об открывании дверей (крышек) шкафа управления и вводного устройства
	наличие

	Передача информации о срабатывании кнопки вызова обслуживающего персонала на переговорную связь
	наличие

	Дистанционное отключение/включение энергоснабжения подъемной платформы по команде диспетчера
	наличие

	Переговорная связь обслуживающего персонала с лицом, находящимся на посадочной площадке/посадочных площадках
	наличие

	Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
	наличие

	ГОСТ 34682.1-2020
	соответствие

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев


