Техническое задание
Арт. 52289-3Bl
Наименование объекта закупки

Световое табло вызова пациента Акрилайт «ЗАНЯТО/СВОБОДНО»

Цель закупки 

Система предназначена для оборудования кабинетов, с целью оповещения глухих и слабослышащих людей в доступной для них форме восприятия информации.
Технические характеристики
	Описание объекта закупки
	Изделие представляет собой систему оповещения, состоящую из блока активации и визуально-информационного табло с заданной, неизменной информацией «ЗАНЯТО» / «СВОБОДНО». Система предназначена для оборудования кабинетов с целью управления очередью. Визуально-информационное табло монтируется перед входом в кабинет, блок активации устанавливается внутри кабинета. Соединение устройств между собой осуществляется посредством кабеля марки ПВС 3х0,5 длиной 5 м (входит в комплектацию). Работа системы осуществляется от сети 220В. Блок активации оснащен выключателем, обеспечивающем возможность вкл./выкл. питания обоих устройств. В исходном состоянии (при включении питания), информационное поле «свободно» имеет зеленую подсветку. При поступлении сигнала с пульта (кнопка «А»), включается подсветка красного свечения информационного поля «занято» (зеленая подсветка при этом отключается); при поступлении сигнала об отключении (кнопка «В»), подсветка красного свечения отключается.  
С целью упрощенной работы пересовала с устройством, для информирования об активации нужной подсветки, цвет подсветки дублируется в специальном окошке на блоке активации. 
Устройства предназначены для оснащения кабинетов, с целью адаптации как для людей с нарушениями органов слуха в рамках программы «Доступная среда», так и для людей без ограничения здоровья.

	Визуально-информационное табло

	Требование к материалам изготовления визуально-информационного табло
	Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, информационное поле должно быть выполнено на основе литого оргстекла. 
Для обеспечения эстетических качеств и прочности монтажа крепление должно быть выполнено из алюминиевого профиля, окрашенным порошково-полимерным способом (цвет — чёрный RAL 9005).

	Требования к конструктивному исполнению визуально-информационного табло
	Конструктивно изделие состоит из информационного поля, закрепленного в верхней части в алюминиевый профиль.  
С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств информационное поле должно быть выполнено из прозрачного акрила, толщиной не менее 5 мм, с нанесением информации «ЗАНЯТО» / «СВОБОДНО» методом фрезеровки. Для обеспечения заявленных функций, алюминиевый профиль должен быть оборудован светодиодной лентой, обеспечивающей внешнюю подсветку информационного поля «ЗАНЯТО» красным свечением и информационного поля «СВОБОДНО» зеленым свечением. С целью обеспечения работоспособности, устройство должно быть оборудовано соединительным кабелем с разъемом для подключения к блоку активации. 

	Требования к габаритным размерам визуально-информационного табло
	С целью обеспечения доступного считывания информации, размер визуально-информационного табло должен быть не менее (ВхШхГ): 150х308х13мм.                                                                                                       

	Требования к техническим характеристикам визуально-информационного табло
	Питание: DС 12В                                                                          Потребляемая мощность: не более 8 Вт
Тип источника свечения: светодиодная лента

Цвет свечения: красный/зеленый
Тип коммутационного разъема: GX12M-5

	Требования к цветовому решению визуально-информационного табло
	Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации людьми нозологических групп с нарушениями слуха и обеспечения контрастного эффекта:
- информационное поле «СВОБОДНО» в исходном состоянии должно иметь внешнюю подсветку «зеленого» свечения;
- при нажатии на кнопку «А» с пульта управления, информационное поле «ЗАНЯТО» должно иметь внешнюю подсветку «красного» свечения; при нажатии на кнопку «В», подсветка должна отключаться.  

	Требование к монтажу визуально-информационного табло
	Монтаж устройства осуществляется посредством скрытого крепления через проушины.  


	Блок активации с пультом управления

	Требование к материалам изготовления блока активации
	Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства долен быть выполнен из стали, цвет – чёрный (RAL 9005). 

	Требования к конструктивному исполнению блока активации
	Конструктивно блок активации состоит из корпуса, выполненного из листовой стали толщиной не менее 1 мм, окрашенный порошково-полимерным способом (цвет — чёрный RAL 9005), и электронных компонентов, скрытых внутри корпуса. 
Для возможности отображения дублирующей информации о цвете подсветки на визуально-информационном табло, в корпусе должно быть выполнено специальное окошко из полупрозрачного акрила, толщиной не менее 3 мм, а внутренняя часть корпуса должна быть оборудована светодиодной лентой. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. 
Для обеспечения работы системы, устройство должно быть оборудовано разъемом для соединения с визуально-информационным табло (в верхней части корпуса), разъемом для возможности питания от сети 220V и кнопочным выключателем (в правой части корпуса), для возможности вкл./выкл. питания устройств. 
Для обеспечения удобства монтажа: изделие может устанавливаться на горизонтальную поверхность, так и монтироваться на вертикальную поверхность посредством проушин, выполненных в задней части корпуса.
Активация системы оповещения осуществляется посредством пульта управления.

	Требования к габаритным размерам блока активации 
	В виду ограниченного места при установке, размер изделия должен быть не более (ВхШхГ): 45х150х130 мм

	Требования к техническим характеристикам блока активации и пульта ДУ
	Количество выходных каналов: 1

Напряжение питания блока управления: AC 110-240 В

Максимальный потребляемый ток: 0,1 А

Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт
Тип источника свечения: светодиодная лента

Цвет свечения: красный/зеленый
Тип выходного разъема: GX12M-5

Дистанционное управление: пульт ДУ

Радиочастота дистанционного управления: 315 МГц

Радиус действия пульта: до 100 м прямой видимости
Напряжение питания пульта: DC 12 В

Источник питания пульта: 1 батарейка типоразмера А23 

	Требование к монтажу блока активации
	Устройство может устанавливаться на горизонтальную поверхность или крепится на вертикальную поверхность через проушины в задней части корпуса. 

	Требования к безопасности
	Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом – ПВХ пластиком. 
Класс электрозащиты визуально-информационного табло должен быть не ниже III.

	Требования к исполнителю 
	Не установлены.

	Требования к результатам
	Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.


Комплектация
Визуально – информационное табло – 1 шт.;
Блок активации – 1 шт.;
Соединительный кабель ПВС 3х0,5 5 – 5 м;
Выключатель дистанционный на радиочастоте одноканальный (пульт) – 1 шт.;
Паспорт изделия – 1 шт.
Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- х лет

Особые условия
–

2

